Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Правила землепользования и застройки территории  cельского  поселения

«Большемокринский  сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области

Местный  нормативно-правовой  акт

Том

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2011 г.

Экз. № _____

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ    ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ “

П Р О Е К Т

Правила землепользования и застройки территории  cельского  поселения

«Большемокринский  сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области

Местный  нормативно-правовой  акт

Том

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Большемокринского сельсовета

Стадия:    ГП

август 2011г.

Заказ № 747

Инв. №______

Директор института                                                                Е.В. Усанов

Технический директор института                                           С.Н. Истомин

Главный архитектор института                                               Ю.Н. Карцев

Начальник МГП                                                                            В.М. Парфенов

Главный инженер проекта                                                         Н.А. Валуйская

г. Нижний Новгород

2011 г.

Проект  разработан  творческим  коллективом

Мастерской  Генеральных  планов  в составе:

| Схема градостроительного зонирования территории, градостроительные регламенты: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГИП, руководитель проекта |  | Валуйская Н.А. |
| Руководитель группы |  | Корнилов А.Е. |
| Ведущий инженер |  | Лощилова Т.А. |

| Охрана окружающей среды, экологические ограничения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы |  | Садилова Е.Б. |
| Инженер III кат. |  | Демидов Н.С. |
| Компьютерный набор |  | Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  ПРОЕКТА:

| №№ п/п | Наименование | Материал исп. | Кол-во экз. | Секретность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка Том | Переплет | 4 | Служебного пользования | Экз. № 2 в архиве института |
| 1. | Демонстрационный чертеж. Схема градостроительного зонирования территории | Иллюминированный чертеж (компьютерная графика) М 1:10000 компьютерная иллюстрация | 3 4 | с/п |  |

О Г Л А В Л Е Н И Е:

| №№ п/п | Наименование | №№ страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 7 |
| Часть 1 | Порядок регулирования землепользования и застройки | 8 |
| 1.1. | Правовые основания введения и сфера действий правил землепользования и застройки | 8 |
| 1.2. | Назначение правил | 9 |
| 1.3. | Основные цели разработки правил землепользования и застройки | 11 |
| 1.4. | Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки | 13 |
| 1.5. | Порядок утверждения правил землепользования и застройки | 15 |
| 1.6. | Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки | 15 |
| 1.7. | Порядок установления территориальных зон | 17 |
| 1.8. | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 17 |
| 1.9. | Предельные минимальные или максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 19 |
| 1.10. | Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 19 |
| 1.11. | Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 22 |
| 1.12. | Правила использования объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил | 23 |
| 1.13. | Использование и изменение объектов капитального строительства соответствующих установленным Правилами градостроительным регламентам | 23 |
| 1.14. | Лица, осуществляющие землепользование и застройку | 24 |
| 1.15. | Установление публичных и частных сервитутов | 24 |
| Часть 2 | Градостроительные регламенты территориальных зон | 27 |
| 2.1 | Область применения градостроительного регламентов | 27 |
| 2.2 | Общее описание схемы градостроительного зонирования территории сельского поселения Большемокринский сельсовет | 29 |
| 2.3 | Общее описание градостроительных регламентов территориальных зон, выделенных в схеме градостроительного зонирования территории сельского поселения Большемокринский сельсовет | 30 |
| 2.4 | Типы территориальных зон, выделенных в схеме градостроительного зонирования территории поселения | 32 |
| 2.5 | Градостроительные регламенты территориальных зон по видам разрешенного использования земельных участков. | 34 |
|  | 2.5.1. Жилые зоны | 34 |
|  | 2.5.2. Общественно-деловые зоны | 37 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.5.3. Рекреационные зоны | 39 |
|  | 2.5.4. Зоны водных объектов | 41 |
|  | 2.5.5. Производственные зоны | 42 |
|  | 2.5.6. Зоны специального назначения | 43 |
|  | 2.5.7. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | 43 |
|  | 2.5.8. Зоны сельскохозяйственного назначения | 45 |
| 2.6 | Виды дополнительных ограничений | 45 |
|  | 2.6.1. Описание ограничений по экологическим и санитарно- эпидемиологическим условиям | 45 |
|  | 2.6.2.Фоновые концентрации загрязненных веществ | 55 |
|  | 2.6.3.Характер санитарно-защитных зон и санитарных разрывов | 57 |
|  | 2.6.4. Список водных объектов | 64 |
|  | 2.6.5. Данные Роспотребнадзора в Нижегородской области по радиопередающим объектам | 65 |
| 2.7 | Градостроительное регламентирование территориальных зон по параметрам застройки земельного участка | 66 |
|  | 2.7.1. Жилые зоны | 66 |
|  | 2.7.2. Общественно-деловые зоны | 70 |
|  | 2.7.3. Рекреационные зоны | 70 |
|  | 2.7.4. Зона водных объектов | 70 |
|  | 2.7.5. Производственные зоны | 71 |
|  | 2.7.6. Зоны специального назначения | 71 |
|  | 2.7.7.Санитарно-защитные зоны | 71 |
|  | 2.7.8. Зоны сельскохозяйственного назначения | 72 |
|  | 2.7.9. Требования к зоне водных объектов | 72 |
|  | Приложения: | 75 |
| 1. | Основные термины и определения | 76 |

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки территории (Градостроительные регламенты) сельского поселения «Большемокринский сельсовет» разработаны Мастерской Генеральных планов МП г.Нижнего Новгорода ИРГ «Нижегородграждан-

НИИпроект» по заказу Администрации Большемокринского сельсовета.

Проект «Правила землепользования и застройки территории сельского поселения «Большемокринский сельсовет» является местным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере градостроительной деятельности.

Проект включает в себя следующие основные части:

| 1. | Порядок формирования землепользования и застройки; |
| --- | --- |
| 2. | Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных на схеме Градостроительного зонирования; |
| 3. | Схему градостроительного зонирования сельского поселения «Большеельнинский сельсовет». |

Схема градостроительного зонирования выполнена на откорректированной топографической съемке М 1:10000 (в компьютерной графике).

Раздел разработан в соответствии с Законами Российской Федерации, Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления Кстовского района.

При разработке раздела были использованы «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов» МДС 30-1.99.

ЧАСТЬ  I

ПОРЯДОК  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1.1. Правовые  основания  введения  и  сфера  действий

Правил  землепользования  и  застройки

1.1.1. Правила землепользования и застройки поселения (далее по тексту – Правила) – являются местным нормативным правовым актом, регулирующим отношения сфере градостроительной деятельности.

Правила принимаются в соответствии с:

| - | Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»; |
| --- | --- |
| - | Градостроительным кодексом РФ; |
| - | Земельным кодексом РФ; |
| - | Градостроительным кодексом Нижегородской области; |
| - | Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях»; |
| - | иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления сельского поселения. |

1.1.2. Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

1.1.3. Правила регламентируют деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность на территории  поселения  в отношении:

| - | правового зонирования территории и установлении требований (разрешений или ограничений) по видам использования и параметрам строительных изменений земельных участков и иных объектов капитального строительства; |
| --- | --- |
| - | разработки и согласования проектов застройки отдельных участков, предоставления разрешений на строительство, на эксплуатацию вновь построенных (реконструируемых) объектов; |
| - | подразделения территории на земельные участки; |
| - | предоставления участков физическим и юридическим лицам; |
| - | подготовки условий для принятия решений об изъятии земельных участков для общественных нужд и установления публичных сервитутов; |
| - | соблюдения настоящих Правил посредством контроля за использованием и строительными изменениями объектов капитального строительства, применения штрафных санкций в случае правонарушений; |
| - | обеспечение открытости и доступности для граждан информации о землепользовании и застройке; |
| - | внесения дополнений и изменений в Настоящие Правила; |
| - | иных действий, связанных с регулированием землепользования и застройки. |

1.1.4. Правила применяются наряду с иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  государственными нормативами, правилами и стандартами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, иными обязательными требованиями.

1.1.5. Правила обязательны (в части соблюдения регламентов) для органов государственной власти, местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность и земельные отношения на территории поселения – как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

1.1.6. Правила являются местным нормативным правовым актом постоянного действия. Постоянное действие обеспечивается путём внесения в них дополнений и изменений.

1.2. Назначение  Правил

1.2.1. Правила вводят в сельское поселение систему регулирования землепользования и застройки, основанную на зонировании, то есть делении всей территории  в пределах границ поселка на зоны градостроительного регулирования.

Для каждой зоны устанавливается градостроительный регламент по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Особому регулированию подлежат территории особо охраняемые природные территории, территории, подверженные опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2.2. Система регулирования застройки и землепользования предназначена для:

| - | реализации планов, программ, утвержденной проектной и градостроительной документации, разработанных для развития территории поселения; |
| --- | --- |
| - | установления правовых гарантий по использованию и строительным изменениям недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения земельными участками и объектами недвижимости; |
| - | обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участие в принятии решений по вопросам землепользования и застройки; |
| - | повышение эффективности использования земельных участков, создание условий для привлечения инвестиций в строительство; |
| - | эффективного контроля деятельности органов местного самоуправления со стороны граждан, а также градостроительной (строительной) деятельности физических и юридических лиц со стороны органов контроля. |

1.2.3. Переходный период введения системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории поселения.

Применительно к территориальным зонам, выделенным в схеме градостроительного зонирования для которых ещё не установлены параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, органы местного самоуправления вправе осуществить регулирование землепользования и застройки по процедурам переходного периода.

В течение переходного периода органы местного самоуправления:

| - | организуют разработку указанных параметров для соответствующих территориальных зон и включение этих параметров в настоящие Правила как дополнения к ним; |
| --- | --- |
| - | организует разделение территории поселения на участки посредством разработки проектов планировки и межевания; |
| - | обеспечивают переход к новой системе регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования в тех территориальных зонах, где установлены: а) виды разрешенного использования; б) параметры строительных изменений объектов недвижимости; в) сформированы земельные участки. |

В указанных территориальных зонах регулирование землепользования и застройки осуществляется по процедурам, устанавливаемым Правилами землепользования и застройки в поселения.

1.2.4. Правила, включая все входящие в их состав документы и приложения, являются открытыми для физических и юридических лиц.

Органы местного самоуправления обеспечивают возможность ознакомления с Правилами.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования.

1.3. Основные  цели  разработки  правил  землепользования  и  застройки

| 1). |  | Создания условий устойчивого развития территорий поселения, сохранения окружающей среды. |
| --- | --- | --- |
| 2). |  | Создания условий для планировки территорий поселения. |
| 3). |  | Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в т.ч. правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 4). |  | Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 2. Правила землепользования и застройки включают в себя: |  |  |
| 1). |  | порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; |
| 2). |  | схему градостроительного зонирования; |
| 3). |  | градостроительные регламенты. |
| 3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений, включая в себя положения: |  |  |
| 1) |  | о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; |
| 2) |  | об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; |
| 3) |  | о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; |
| 4) |  | о внесении изменений в правила землепользования и застройки; |
| 5) |  | о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. |
| 6) |  | Глава местной администрации не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Сообщение о принятии такого решения может размещаться главой поселковой администрации на официальном сайте поселения в сети «Интернет», а также может быть распространено по радио и телевидению. |
| 7. |  | В указанном в п.7 сообщении о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются: |
| 1) |  | состав и порядок деятельности комиссии; |
| 2) |  | последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям поселения; |
| 3) |  | порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки; |
| 4) |  | порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки; |
| 5) |  | иные вопросы организации работ. |
| 8. |  | Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения. |
| 9. |  | На схеме градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. |
| 10. |  | На схеме градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных схемах. |
| 11. |  | В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: |
| 1) |  | виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; |
| 2) |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; |
| 3) |  | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1.4. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки (статья 31 Градостроительного кодекса РФ) |  |  |
| 1. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется к территории поселения. |  |
| 2. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учётом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учётом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. |  |
| 3. | Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования, применительно ко всем территориям поселения. |  |
| 4. | Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки главой местной администрации утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. |  |
| 5. | По результатам проверки орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе сельской администрации или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку. |  |
| 6. | Глава сельской администрации при получении проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения такого проекта. |  |
| 7. | Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муниципального образования. |  |
| 8. | Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее 2-х и не более 4-х месяцев со дня опубликования такого проекта. |  |
| 9. | В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом, комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок, не позднее, чем через 15 дней со дня принятия главой сельской администрации решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки. |  |
| 10 | После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учётом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе сельской администрации. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. |  |
| 11 | Глава сельской администрации в течение 10-ти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений, должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. |  |
| 12 | Состав и порядок деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. |  |
|  |  | 1.5. Порядок утверждения правил землепользования и застройки (ст.32) |
| 1. |  | Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний. |
| 2. |  | Представительным органом местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе сельской администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. |
| 3. |  | Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и могут размещаться на официальном сайте поселения. |
| 4. |  | Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке. |
| 1.6.Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки (ст.33) |  |  |
| 1. |  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ. |
| 2. |  | Основаниями для рассмотрения главой сельской администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: |
| 1) |  | несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, возникшие в результате внесения в такие генеральные планы изменений; |
| 2) |  | поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменение градостроительных регламентов. |
| 3. |  | Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки: |
| 1) |  | Федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения; |
| 2) |  | органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения; |
| 3) |  | органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения; |
| 4) |  | органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях сельского поселения; |
| 5) |  | физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. |
| 4. |  | Комиссия в течение 30-ти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. |
| 5. |  | Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 30-ти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. |
| 1.7. Порядок установления территориальных зон (ст.34) |  |  |
| 1. |  | При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учётом: |
| 1) |  | возможности сочетания в пределах 1 территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков; |
| 2) |  | функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения; |
| 3) |  | определенных территориальных зон; |
| 4) |  | сложившейся планировки территории и существующего землепользования; |
| 5) |  | планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории; |
| 6) |  | предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. |
| 2. |  | Границы территориальных зон могут устанавливаться по: |
| 1) |  | линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; |
| 2) |  | красным линиям; |
| 3) |  | границам земельных участков; |
| 4) |  | границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; |
| 5) |  | естественным границам природных объектов; |
| 6) |  | иным границам. |
| 1.8. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ст. 37 ГК РФ) |  |  |
| 1. |  | Разрешенное использования земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: |
| 1) |  | основные виды разрешенного использования; |
| 2) |  | условно разрешенные виды использования; |
| 3) |  | вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. |
| 2. |  | Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 3. |  | Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. |
| 4. |  | Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. |
| 5. |  | Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. |
| 6. |  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 ГК РФ. |
| 7. |  | Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения. |
| 1.9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ст. 38 ГК РФ) |  |  |
| 1. |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя: |
| 1) |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; |
| 2) |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; |
| 3) |  | предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; |
| 4) |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; |
| 5) |  | иные показатели. |
| 2. |  | В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. |
| 1.10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (ст. 39 ГК РФ) |  |  |
| 1. |  | Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию; |
| 2. |  | Вопрос о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учётом положений настоящей статьи. |
| 3. |  | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участие граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. |
| 4. |  | Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее, чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. |
| 5. |  | Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включениях их в протокол публичных слушаний. |
| 6. |  | Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может размещаться на официальном сайте. |
| 7. |  | Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом сельской администрации. |
| 8. |  | На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. |
| 9. |  | На основании указанных рекомендаций глава поселковой администрации в течение 3-х дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть размещено на официальном сайте. |
| 10. |  | Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. |
| 11. |  | В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. |
| 12. |  | Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. |
| 1.11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ст. 40 ГК РФ) |  |  |
| 1. |  | Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. |
| 2. |  | Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. |
| 3. |  | Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. |
| 4. |  | Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования и(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учётом положений, предусмотренных статьей 39 ГК РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. |
| 5. |  | На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации. |
| 6. |  | Глава сельской администрации в течение 7 дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. |
| 7. |  | Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. |
| 1.12. Правила использования объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил |  |  |
| 1. |  | Принятые до введения в действие Правил акты органов самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей Правилам. |
| 2. |  | Ранее предоставленные права на производство изменений объектов недвижимости остаются в силе при условии, что на день принятия Правил срок их действия не истек. |
| 3. |  | С введением Правил принятие решений по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Правилами. |
| 4. |  | Застройка земельных участков может осуществляться только в соответствии с установленными Правилами градостроительными регламентами. |
| 1.13. Использование и изменения объектов капитального строительства соответствующих установленным Правилами градостроительным регламентам |  |  |
| 1 |  | Существующие объекты недвижимости, являются несоответствующими градостроительным регламентам в следующих случаях: |
| 1) |  | виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования определенных для соответствующей их местоположению территориальной зоны; |
| 2) |  | виды их использования включены в перечни видов запрещенного использования определенные ограничениями по экологическим требованиям; |
| 3) |  | их параметры не соответствуют значениям, установленным применительно к соответствующим территориальным зонам градостроительными регламентами, градостроительной документации, государственным норматива, правилам, стандартам. |
| 2. |  | Несоответствующие градостроительным регламентам существующие объекты недвижимости могут использоваться без приведения их в соответствие с градостроительными регламентами, если их использование не опасно для жизни и здоровья людей, не противоречит ограничениями по экологическим требованиям. |
| 3. |  | Запрет на использование существующих объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительными регламентами или срок приведения их в соответствие с градостроительными регламентами устанавливается исполнительным органом местного самоуправления. |
| 4. |  | Все изменения несоответствующих объектов недвижимости могут производиться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами. |
| 1.14. Лица, осуществляющие землепользование и застройку |  |  |
| 1. |  | Настоящие правила регулируют действия физических и юридических лиц, заинтересованных: |
| - |  | в приобретении прав на земельные участки, иные объекты недвижимости; |
| - |  | в осуществлении строительных изменений объектов недвижимости; |
| - |  | в использовании объектов недвижимости. |
| 2. |  | Физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении прав на объекты недвижимости, строительных изменений и использовании объектов недвижимости получают разрешение на допустимые изменения в поселковой администрации в установленном порядке. |
| 3. |  | Порядок получения прав и осуществления изменений объектов недвижимости разрабатывается и утверждается исполнительным органом местного самоуправления. |
| 1.15. Установление публичных и частных сервитутов |  |  |
| 1. |  | В отношении земельных участков, иных объектов недвижимости могут устанавливаться публичные и частные сервитуты – право ограниченного пользования чужой недвижимостью для нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитутов. |
| 2. |  | Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. Права лиц, использующих земельный участок на основании частного сервитута, определяются договором. Частный сервитут устанавливается применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости для обеспечения интересов граждан и юридических лиц. |
| 3. |  | Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом для обеспечения государственных или общественных нужд, без изъятия земельных участков. Права лиц, использующих земельный участок на основании публичного сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, которым установлен публичный сервитут. |
| 4. |  | Сервитуты могут устанавливаться для ограниченного использования земельного участка в целях: |
| - |  | строительства и реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; |
| - |  | проведение работ по инженерной подготовке и защите территории; |
| - |  | прохода, проезда через земельный участок; |
| - |  | размещения межевых и геодезических знаков, обеспечения их сохранности, доступности и зоны видимости; |
| - |  | забора воды; |
| - |  | проведения изыскательских, исследовательских нужд; |
| - |  | иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитутов. |
| 5. |  | Сервитут может быть постоянным или срочным (установленным на определенный срок); |
| 6. |  | Сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». |
|  |  | Границы действия публичных сервитутов фиксируются на планах земельных участков. |
| 7. |  | Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. |
|  |  | Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. |

ЧАСТЬ  2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ЗОН

2.1. Область  применения  регламентов

Решения по землепользованию и застройке территории поселения принимаются в соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения и на основании установленных градостроительных регламентов:

| 1. | Градостроительным регламентом (ст.36 Градостроительного кодекса РФ) определяется правовой режим земельных участков, ровно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований; 4) видов территориальных зон. |
| 3. | Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на схеме градостроительного зонирования. |
| 4. | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами |
| 5. | Градостроительные регламенты не устанавливаются: для земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. |
| 6. | Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. |
| 7. | Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведениях их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. |
| 8. | Реконструкция указанных в п.7 объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. |
| 9. | В случае, если использование указанных в п.7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. |

2.2. Общее  описание  схемы  градостроительного  зонирования

территории  сельского поселения  «Большемокринский  сельсовет»

2.2.1. Вся территория поселения в его административных границах подразделяется на территориальные зоны, которые фиксируются в Схеме градостроительного зонирования.

2.2.2. В схеме градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и их обозначения по принадлежности к соответствующему типу. Каждой территориальной зоне приписываются градостроительные регламенты.

2.2.3. Границы зон должны отвечать требованиям однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на схеме. Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учётом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении несоразмеримого вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

2.2.4. Границы территориальных зон устанавливаются по:

| 1) | линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; |
| --- | --- |
| 2) | красным линиям; |
| 3) | границам земельных участков; |
| 4) | границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; |
| 5) | естественным границам природных объектов; |
| 6) | иным границам. |

2.2.5. Основой исходной информации, заложенной в схему градостроительного зонирования являются материалы разработанного в составе данного проекта Генерального плана  поселения, в том числе:

| 1. | Предложения по развитию планировочной инженерной и транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с разработанным Генеральным планом поселения. |
| --- | --- |
| 2. | Функциональное зонирование территории поселения. |
| 3. | Комплексная оценка территории поселения. |

2.2.6. На схеме градостроительного зонирования показаны также границы зон дополнительных ограничений по условиям:

| - | экологических требований; |
| --- | --- |
| - | с учетом коридоров инженерных коммуникаций. |

2.2.7. Границы зон дополнительных ограничений устанавливаются в соответствии с утвержденными законодательными и иными нормативными документами.

2.3. Общее описание  градостроительных  регламентов  территориальных  зон,

выделенных  в  схеме  градостроительного  зонирования  территории  поселения

2.3.1. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных в схеме градостроительного зонирования территории поселения составляются применительно к каждой зоне и включают:

| - | градостроительные регламенты территориальных зон по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; |
| --- | --- |
| - | виды дополнительных ограничений; |
| - | градостроительные регламенты территориальных зон по параметрам застройки земельных участков. |

2.3.2. Для каждого земельного участка, иного объекта капитального строительства, расположенного в пределах проектных границ поселения, разрешенным считается то использование, которое соответствует:

| - | основным градостроительным регламентам; |
| --- | --- |
| - | дополнительным градостроительным регламентам по экологическим ограничениям в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений; |
| - | иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты на договоры об установлении публичных и частных сервитутов, иные документы). |

2.3.3. Список видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов капитального строительства видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов капитального строительства включает:

| - | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены; |
| --- | --- |
| - | виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования объектов капитального строительства, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования сопутствующий вид использования не считается разрешенным; |
| - | виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования. |

2.3.4. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках настоящей Главы 2, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования.

2.3.5. В пределах каждой зоны или её части могут быть установлены дополнительные ограничения.

Дополнительные ограничения устанавливаются в границах зон действия экологических требований по охране окружающей среды.

Дополнительные ограничения могут включать:

| - | запрещенные виды использования; |
| --- | --- |
| - | допускаемые виды использования при условии получения специального согласования; |
| - | специальные требования. |

2.3.6. К земельным участкам, иным объектам  капитального строительства, расположенным в пределах действия зон ограничений, применяются все основные и дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам.

2.3.7. Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах устанавливаются в соответствии с действующими нормами.

Список параметров разрешенного строительства изменения объектов может включать:

| - | размеры (минимальные или максимальные) земельных участков; |
| --- | --- |
| - | отступы построек от границ земельного участка; |
| - | предельную этажность (высоту) построек. |

Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждому типу территориальных зон.

2.3.8. В пределах зон, выделенных по видам разрешенного использования могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения  капитального строительства, но с одинаковым видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.3.9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (зон), размещение которых требует отдельного участка, являются объектами, для которых необходимо специальное согласование.

2.3.10. Ограничения параметров разрешенного строительства для отдельных территориальных зон и земельных участков могут дополняться и разрабатываться по заказу сельской администрации  и иных заинтересованных лиц путём соответствующих аналитических и проектных работ (с учётом характера территориальных зон, списков разрешенного использования, градостроительной и иной документации).

По мере разработки параметры включаются в Правила.

2.3.11. Имеют  параметры, несоответствующие установленным для данной территориальной зоны.

2.3.12. Все изменения несоответствующих регламентам существующих объектов, осуществляемые путём изменения вида и интенсивности их использования, изменения строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с регламентами.

2.4. Типы  территориальных  зон,  выделенных  в схеме

градостроительного  зонирования  территории

сельского поселения «Большемокринский  сельсовет»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ устанавливаются следующие типы территориальных зон.

2.4.1. Жилые  зоны

Ж-1/Ж-1А – малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками/проектная (1-3 эт. – инвестиционные площадки размещения жилых зон).

Ж-2 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2-3 эт.)

Ж-3/Ж-3А – зоны садоводческих товариществ / проектная.

Ж-4– жилая застройка, попадающая в СЗЗ от производственных предприятий.

Ж-5– зоны садоводческих товариществ, попадающих в СЗЗ от производственных     предприятий

Ж-1Б – резервные территории развития жилых зон.

2.4.2. Общественно-деловые  зоны

0-1– территория общепоселкового центра (зона деловой и коммерческой активности)

0-2/0-2А – территория подцентра (зона деловой и коммерческой активности) / проектная

О-3/0-3А – территория образовательных и воспитательных учреждений общепоселкового значения / проектная.

0-4А – территория спортивных учреждений  проектная.

0-5А- территория аквапарка проектная.

0-6А-территория культовых сооружений проектная

2.4.3. Рекреационные зоны

Р-1/Р-1А – озелененные  территории общего пользования (парки, скверы)/ проектные

Р-1Б- резервная территория Р-1

Р-2 – зона природных ландшафтов – земли лесного фонда.

Р-3- зона природных ландшафтов – лесопарки

Р-4 / Р-4А- зона учреждений отдыха / проектные

2.4.4. Водные  объекты

В – территория водных объектов.

П3 – прибрежная защитная полоса

ВО – водоохранная зона.

2.4.5. Производственные  зоны

(земли  промышленности  на  территории  поселения)

П-2А - предприятия II класса вредности проектные.

П-3/П-3А - предприятия III класса вредности/ проектные.

П-4/П-4А – предприятия IV класса вредности/ проектные.

П-5/П-5А – предприятия V класса вредности / проектные.

П-1Б- резерв производственных территорий.

П-6/П-6А – территория санитарно-защитных зон и санитарных разрывов / проектная.

2.4.6. Зоны  специального  назначения

К /КА – Территория кладбища, проектная.

К-1 – территория закрытого кладбища.

С-1/С-1А – свалка ТБО / проектная.

С-2 – территория скотомогильника, биотермической ямы

2.4.7. Зоны  инженерно-транспортной  инфраструктуры

Т-1/Т-1А –автодорога федерального значения М-7/ проектная.

Т-2/Т-2А –автодороги местного значения (с твердым покрытием).

Т-3 – зона железной дороги..

Т-4/Т-4А  –коридор инженерных коммуникаций.

Т-5А – территория водозаборных сооружений.

2.4.8. Зоны  сельскохозяйственного  назначения

СХ – пашня, луга, выпасы

2.5. Градостроительные  регламенты  территориальных  зон

по  видам  разрешенного  использования  земельных  участков

2.5.1. Жилые зоны

Составляющими жилых зон являются зоны Ж-1, Ж-1А,  Ж-2, Ж-3,  Ж-3А, Ж-4,    Ж-5, Ж-1Б.

Типы жилых зон установлены в зависимости от предусматриваемых нормативов плотности населения и характера застройки каждой конкретной жилой зоны.

Ж-2 – зоны многоквартирной жилой застройки городского типа 2-3 этажа.

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья посредством преимущественного размещения многоквартирных домов и соблюдения ниже перечисленных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и параметров разрешенного строительства.

Основные  виды  разрешенного  использования

| - | многоквартирные жилые дома 2-3 этажа; |
| --- | --- |
| - | скверы, газоны, цветники; |
| - | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; |
| - | школы начальные и средние; |
| - | клубы многоцелевого и специализированного назначения; |
| - | библиотеки; |
| - | музеи; |
| - | выставочные залы; |
| - | спортплощадки; |
| - | аптеки; |
| - | поликлиники; |
| - | пункты первой медицинской помощи; |
| - | пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские; |
| - | приемные пункты прачечной и химчистки; |
| - | почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; |
| - | бани; |
| - | магазины товаров первой необходимости; |
| - | предприятия общественного питания: кафе, закусочные, столовые. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |  |
| - | Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта по СНиП. |
| Условно-разрешенные виды использования, требующие специального согласования: |  |
| - | учреждения среднего специального образования; |
| - | рынки; |
| - | административные учреждения, офисы, конторы; |
| - | объекты, связанные с отправлением культа; |
| - | сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств. |

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

|  | Ж-1, Ж-1А – застройка малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками |
| --- | --- |
|  | Зона включает в себя преимущественно: |
| - | коттеджную застройку; |
| - | кварталы жилых домов усадебного типа; |
| - | блокированные жилые дома с приусадебными участками |
| Зона охватывает территорию, как сложившейся застройки, так и проектные территории инвестиционные зоны (коммерческие). |  |
| Основные виды разрешенного использования: |  |
| - | отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками; |
| - | блокированные жилые дома с приусадебными участками; |
| - | индивидуальная жилая застройка; |
| - | личные подсобные хозяйства; |
| - | скверы, цветники, газоны. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |
| - | сады, огороды; |
| - | парники, теплицы, оранжереи, сооружения для выращивания цветов, фруктов, овощей; |
| - | хозяйственные постройки, строения для содержания мелкого домашнего скота и птицы; |
| - | для жилых домов усадебного типа – встроенные или отдельно стоящие гаражи, стоянки, но не более, чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; |
| - | для блокированных жилых домов – встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки, чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок. |
| Условно-разрешенные виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования: |  |
| - | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; |
| - | школы начальные и средние; |
| - | клубы многоцелевого и специализированного назначения; |
| - | спортзалы, бассейны, ФОКи; |
| - | поликлиники; |
| - | больницы; |
| - | аптеки; |
| - | пункты первой медицинской помощи; |
| - | почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; |
| - | магазины товаров первой необходимости; |
| - | киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; |
| - | отделения, участковые пункты милиции; |
| - | объекты, связанные с отправлением культа; |
| - | жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; |
| - | библиотеки; |
| - | бани; |
| - | предприятия общественного питания: кафе, закусочные, столовые. |

Ж-1Б   резервы  жилой  застройки   Ж-1А

Зона Ж-1Б представляет собой территорию, резервируемую под жилую застройку Ж-1А за расчетный срок проекта генерального плана с сохранением существующего использования территории.

Ж-3 , Ж-3А  – Зона  садоводческих  товариществ  и  коллективных  садов

Сложившаяся зона садоводческих товариществ, коллективных садов рассматривается как жилая зона (Градостроительный кодекс РФ). Зона организуется для отдыха населения и выращивания ими овощей, фруктов, ягод и цветов.

Основные  виды  разрешенного  использования:

| - | садовый дом; |
| --- | --- |
| - | сады, огороды; |
| - | теплицы; |
| - | оранжереи; |
| - | емкости для хранения воды; |
| - | надворные туалеты; |
| - | индивидуальные бани; |
| - | хозяйственные постройки; |
| - | индивидуальный гараж или стоянка. |

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования,  сопутствующие  основным:

| - | помещение для администрации, охраны; |  |
| --- | --- | --- |
| - | пожарные водоемы; |  |
| - | общественные резервуары для воды; |  |
| - | насосная; |  |
| - | площадка для сбора мусора; |  |
| - | автостоянка. |  |
| Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования: |  |  |
| - пляжи; |  |  |
| - киоски, лоточная торговля; |  |  |
| - павильоны временной розничной торговли; |  |  |
| - открытые гостевые стоянки. |  |  |

2.5.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны формируются вокруг основных центров притяжения населения,  в соответствии с проектными предложениями генерального плана.

Общественно-деловые зоны складываются из зон деловой и коммерческой активности в населенных местах, сельском поселении.

О-1, О-2, 0-2А – территория административного,  общественного центра поселения , зона деловой и коммерческой активности, подцентра.

Зона охватывает общественный центр поселения, характеризующийся многофункциональным использованием.

|  | Основные виды разрешенного использования: |
| --- | --- |
| - | скверы, газоны, цветники; |
| - | высокая и партерная зелень; |
| - | элементы дизайна, скульптура; |
| - | библиотеки; |
| - | средние специальные учебные заведения; |
| - | торговые центры; |
| - | пошивочные ателье (первой необходимости); |
| - | магазины товаров первой необходимости; |
| - | рынок; |
| - | кафе, столовые; |
| - | предприятия связи; |
| - | предприятия бытового обслуживания; |
| - | административные здания, офисы фирм и компаний; бизнеса; |
| - | отделения банков; |
| - | учреждения связи; |
| - | гостиницы. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |
| - | стоянки для временного хранения автомобилей. |
| Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования: |  |
| - | общественные туалеты; |
| - | киоски, лоточная торговля; |
| - | рынки; |
| - | гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств. |

0-3, 0-3А, 0-4А, 0-5А, 0-6А  Зоны, предназначены для размещения объектов здравоохранения, общеобразовательных учреждений, территорий спортивных сооружений.

Вспомогательные виды разрешенного   использования те же, что и для зоны  0-2.

Разрешенные виды использования сопутствующие основным те же, что и для зоны 0-2.

Условно-разрешенные виды использования, требующие специального согласования те же, что и для зоны 0-2.

2.5.3. Рекреационные зоны

Рекреационная зона складывается из озелененных территорий, входящих в состав природного комплекса поселка.

Р-1, Р-1А, Р-1Б – Озелененные  территории общего пользования (парки, скверы, бульвары).

Зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга на обустроенных открытых пространствах при соблюдении следующих видов разрешенного использования недвижимости.

Основные  виды  разрешенного  использования:

| - | парки; |
| --- | --- |
| - | скверы, бульвары; |
| - | зелёные насаждения: высокая и партерная зелень, газоны, цветники; |
| - | элементы благоустройства; |
| - | элементы дизайна, скульптурные композиции; |
| - | Фонтаны |
| Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |  |
| - | Игровые площадки; |
| - | спортплощадки; |
| - | прокат игрового и спортивного инвентаря; |
| - | комплексы аттракционов; |
| - | игровые залы; |
| - | танцплощадки, дискотеки; |
| - | летние эстрады; |
| - | общественные туалеты; |
| - | пункты первой медицинской помощи. |
| Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования: |  |
| - | предприятия общественного питания; |
| - | открытые стоянки для автомобилей; |
| - | зооуголки; |
| - | пляжи и спасательные станции; |
| - | опорный пункт охраны правопорядка; |
| - | киоски, лоточная торговля. |

Р-2, Р-3, Р-3А – Зона природных ландшафтов, лесопарк.

Зоны охватывают залесенные территории, лесопарки, пруды, озёра -  пойму рек большую часть элементов, составляющих природных каркас. Цель организации зоны состоит: в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов; в создании условий для отдыха населения и минимальном воздействии при этом на уязвимые элементы природного комплекса; в поддержании благоприятной экологической обстановки в поселении.

| Основные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- |
| - | озелененные территории; |
| - | луга; |
| - | расчистка и поддержание в надлежащем виде водоемов; |
| - | элементы благоустройства; |
| - | элементы дизайна, малые архитектурные формы, скульптурные композиции; |
| - | набережные. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |  |
| - | места для пикников; |
| - | пляжи, лодочные и спасательные станции; |
| - | игровые площадки; |
| - | спортплощадки; |
| - | больница; |
| - | тренировочные базы; |
| - | санатории, дома отдыха, профилактории; |
| - | общественные туалеты. |
| Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования: |  |
| - | предприятия общественного питания; |
| - | открытые стоянки для автомобилей; |
| - | киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; |
| - | объекты пожарной охраны. |

Р-4, Р-4А – Зона учреждений отдыха.

Основные виды разрешенного использования:

| - | санатории |
| --- | --- |
| - | дома отдыха |
| - | профилактории |
| - | детские оздоровительные учреждения отдыха |

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

| - | предприятия общественного питания |
| --- | --- |
| - | медицинские учреждения |
| - | открытые площадки для автомобилей |
| - | пляжи, спасательные станции |
| - | опорный пункт правопорядка |
| - | игровые площадки |
| - | спортплощадки |
| - | прокат игрового и спортивного инвентаря |
| - | комплексы аттракционов |
| - | игровые залы |
| - | бассейны |
| - | танцплощадки |
| - | летние эстрады |
| - | общественные туалеты |
| - | киоски, лоточная торговля |
| - | элементы дизайна, скульптурные композиции – фонтаны, скверы, бульвары |

Условно разрешенные  виды использования , требующие дополнительного согласования:

| - | жилая зона для обслуживающего персонала |
| --- | --- |
| - | гаражи легкового транспорта |
| - | КБО |

2.5.4.  Зоны  водных  объектов

П3, ВО - зоны водных объектов включает в себя территории: прибрежную защитную полосу, водоохранную зону.

Разрешенные виды использования водных объектов устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г., значением, размерами и назначением объекта.

2.5.5. Производственные  зоны, земли промышленности вне населенных пунктов.

Составляющими производственную зону являются зоны: П-2А, П-3, П-3А,     П-4, П-4А, П-5, П-5А, П-6, П-6А. Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования и определяются классом вредности.

Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться после получения положительного заключения центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы, с организацией санитарно-защитных зон до жилой застройки. ПА - проектные.

П-2А,П-3, П-3А – Зона предприятий II,III класса вредности (Санитарно-защитная зона 500-300 м)

Основные виды разрешенного использования:

- предприятия II класса вредности;

- сооружения для временного и постоянного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия IV-V класса вредности;

- инженерные сооружения.

|  | П-4, П-4А, п-5, П-5А – Зоны предприятий IV-V класса вредности. (Санитарно-защитные зоны 100 м, 50 м) |
| --- | --- |
| - | Основные виды разрешенного использования: |
| - | предприятия IV класса вредности; |
| - | предприятия V класса вредности; |
| - | сооружения для временного и постоянного хранения транспортных средств; |
| - | предприятия по обслуживанию транспортных средств; |
| - | инженерные сооружения; |
| - | склады, базы; |
| - | предприятия коммунального хозяйства. |

П-6, П-6А,П-Б – Резервные  территории  для  размещения  производственных  зон, территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

Представляют собой территорию, резервируемую под производственные зоны П проекта генерального плана с временным сохранением существующего использования территории для сельскохозяйственного или рекреационного назначения.

2.5.6. Зоны  специального  назначения

К/КА – территория  кладбища/проектная.

Основные  виды  разрешенного  использования:

| - | организация и благоустройство мест захоронения; |
| --- | --- |
| - | благоустройство территории; |
| - | объекты, связанные с отправлением культа. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |  |
| - | общественные туалеты; |
| - | места складирования мусора; |
| - | источник водоснабжения (резервуар, качек, колонка); |
| - | административное здание; |
| - | хозяйственные постройки. |
| Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования: |  |
| - | сооружения для временной стоянки транспортных средств. |

С-1/С-1А – территория свалки ТБО / проектная.

С-2 – территория скотомогильника, биотермической ямы.

Градостроительные регламенты устанавливаются так же как для объектов коммунальных зон.

2.5.7. Зоны  инженерно-транспортной  инфраструктуры

Т-1, Т-1А,Т-2,Т-2А  -  автомобильные  дороги, главные   улицы  поселения,

главные  общепоселковые  улицы

Основные  виды  разрешенного   использования:

| - | проезжая часть автомагистрали; |
| --- | --- |
| - | зелёные насаждения общего пользования; |
| - | внутригородские коммуникации; |
| - | тротуары; |
| - | технические сооружения; |
| - | остановочные и торговые павильоны. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным: |  |
| - | сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; |
| - | предприятия по обслуживанию транспортных средств (придорожный сервис); |
| - | инженерные сооружения. |
| Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования: |  |
| - | виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков. |
| - | земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений. |

Т-3 – Зона железной дороги

Зона включает полосу отвода железной дороги.

Основные разрешенные виды использования:

| - | предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции объектов железнодорожного транспорта. |
| --- | --- |

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

| - | сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; |
| --- | --- |
| - | предприятия по обслуживанию транспортных средств; |
| - | инженерные сооружения. |

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

| - | виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиями железнодорожного транспорта; |
| --- | --- |
| - | земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений. |

Коридоры  инженерных  коммуникаций  Т-4,Т-4А

Коридор  ЛЭП

Коридор устанавливается вдоль трассы ЛЭП высокого напряжения. Ширина коридора определяется в зависимости от технических характеристик ЛЭП.

Запрещенные  виды  использования  коридора  ЛЭП:

| - | жилые и нежилые здания; |
| --- | --- |
| - | объекты обслуживания; |
| - | коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; |
| - | гаражи и стоянки автомобилей; |
| - | дороги и проезды; |
| - | организация складов и свалок; |
| - | установка сооружений, препятствующих обслуживанию ЛЭП. |

Территория водозаборных сооружений Т-5А

2.5.8. Зоны  сельскохозяйственного  назначения

СХ – пашни, луга

Основные  виды  разрешенного  использования:

| - | пашни; |
| --- | --- |
| - | огороды; |
| - | сенокосы; |
| - | пастбища; |
| - | залежи. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования, требующие специального согласования: |  |
| - | личное подсобное хозяйство; |
| - | дачные хозяйства. |

2.6. Виды  дополнительных  ограничений

К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах действия зон ограничений, применяются все основные и дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам.

2.6.1. Описание  ограничений  по  экологическим

и  санитарно-эпидемиологическим  условиям

| 1. | Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых, зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения, определяется: |
| --- | --- |
| - | градостроительными регламентами в соответствии со статьями настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; |
| - | ограничениями, установленными законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничений. |
| 2. | Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых, зон санитарной охраны источников водоснабжения, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничения, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. Дальнейшее использование и строительные изменение указанных объектов недвижимости определяются настоящими Правилами. |
| 3. | Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых зон, зон санитарной охраны, зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения, санитарных разрывов, установлены следующими нормативными правовыми актами: |
| - | Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29.12.2010г.); |
| - | Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 28.09.2010г.); |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями на 28.12.2010г.); |
| - | Федеральным Законом от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; |
| - | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | Правилами устройства электроустановок, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; |
| - | ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации (№ 372 от 16.05.2000г.); |
| - | Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (изменениями на 9.09.2010г.); |
| - | Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями на 25.04.2007г.); |
| - | Санитарными правилами и нормами «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| - | Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения СанПиН 2.1.1279-03; |
| - | Санитарными правилами и нормами «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» СанПиН 2.3.5.021-94; |
| - | Санитарными правилами содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | Санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СП 2.1.5.1059-01; |
| - - | Санитарными нормами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СН 2.2.4/2.1.8.562-96; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (с изменениями на 19.12.2007г.); |
| - | Инструкцией «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ»; |
| - | Строительными нормами и правилами: |
|  |  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;  СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». |
| - | Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003. |
| 4. | Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктур и иных объектов, устанавливаются: |
| - | виды запрещенного использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» с использованием процедур публичных слушаний. |

Виды  запрещенного  использования  земельных  участков  и  иных  объектов

недвижимости,  расположенных  в  границах  санитарно-защитных  зон:

| - | жилая застройка, включающая отдельные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | ландшафтно-рекреационные зоны; |
| - | зоны отдыха; |
| - | территории курортов, санаториев и домов отдыха; |
| - | территории садоводческих товариществ; |
| - | коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; |
| - | территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; |
| - | спортивные сооружения; |
| - | детские площадки; |
| - | образовательные и детские учреждения; |
| - | лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; |
| - | объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; |
| - | объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; |
| - | склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; |
| - | комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Условно-разрешенные  виды  использования,  которые  могут  быть  разрешены

по  специальному  согласованию  с  территориальными  органами санитарно-эпидемиологического  и экологического  контроля  с  использованием  процедур

публичных  слушаний:

| - | нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; |
| --- | --- |
| - | помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); |
| - | здания управления; |
| - | конструкторские бюро; |
| - | здания административного назначения; |
| - | научно-исследовательские лаборатории; |
| - | поликлиники; |
| - | спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; |
| - | бани; |
| - | прачечные; |
| - | объекты торговли и общественного питания; |
| - | мотели; |
| - | гостиницы; |
| - | гаражи; |
| - | площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; |
| - | пожарные депо; |
| - | местные и транзитные коммуникации; |
| - | ЛЭП; |
| - | электроподстанции; |
| - | нефте- и газопроводы; |
| - | артезианские скважины для технического водоснабжения; |
| - | водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; |
| - | канализационные насосные станции; |
| - | автозаправочные станции; |
| - | станции технического обслуживания автомобилей; |
| - | сооружения оборотного водоснабжения. |
| 5. | Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зоне с неблагоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями от сибиреязвенного скотомогильника (регистрационный № С-01-26/003; согласно письма № 383 от 31.08.2010г. ГУНО «Государственное ветеринарное управление Кстовского района» последние захоронение 1961г.) согласно письма ФГУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Нижегородской области» (№ 17/1066 от 06.05.2004г.), в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» проведение обеззараживания (санации) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются; в случае соблюдения 1000 метровой СЗЗ от установленного сибиреязвенного захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки; консервация скотомогильников согласно проектов на основании действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (23095 от 3.05.71г.), ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. |
| 6. | Режим использования территории охранной зоны высоковольтных линий электропередач устанавливается на основе Правилами устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В». |
| 7. | Режим использования территории охранной зоны устанавливается для: |
| - | магистральных газопроводов на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; |
| - | распределительных газопроводов на основе СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Постановления Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | нефтепроводов на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». |
| 8. | Водоохранные зоны выделяются в целях: |
| - | предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; |
| - | предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водного объекта; |
| - | сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. |

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек и иных водных объектов, включая государственные памятники природы регионального значения,  устанавливаются:

| - | виды запрещенного использования; |
| --- | --- |
| - | условно-разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний. |

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек и иных водных объектов:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. |

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний:

| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | озеленение и благоустройство территории; |
| - | объекты водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. |

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

| 9. | Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения населенного пункта организованы в составе трех поясов: |
| --- | --- |
| - | первый пояс (строгого режима) – его назначение защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения; |
| - | второй и третий пояса (пояса ограничений) предназначены для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения. |

Виды   запрещенного  использования  земельных участков  и  иных  объектов недвижимости,  расположенных  в  границах  зон  санитарной  охраны

подземного  источника  водоснабжения:

| - | в пределах I-го пояса – посадка высокоствольных деревьев; |
| --- | --- |
| - | все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; |
| - | размещение жилых и общественных зданий; |
| - | проживание людей; |
| - | размещение садов и озеленение плодово-ягодными кустарниками; |
| - | применение ядохимикатов и удобрений. |
| - | в пределах II-го пояса: |
| - | рубки леса главного пользования и реконструкции; |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |
| - | применение удобрений и ядохимикатов; |
| - | в пределах II-го и III-го поясов: |
| - - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; |
| - | сброс неочищенных промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, мелиоративных, ливневых и других вод; |

Условно-разрешенные  виды  использования,  которые  могут  быть  разрешены

по  специальному  согласованию  с органами  санитарно-эпидемиологического  надзора с использованием  процедур  публичных  слушаний:

| - | в пределах II-го пояса: |
| --- | --- |
| - | рубки ухода и санитарные рубки леса; |
| - | санитарное благоустройство территории застройки. |
| - | в пределах III-го пояса – размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения вод только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора. |
| 10. | На территории сельсовета расположены II и III зоны округа санитарной охраны минеральных источников курорта «Зеленый город». III зона санитарной охраны минеральных источников совпадает с границей округа санитарной охраны курорта «Зеленый город». |

Виды  запрещенного  использования  земельных  участков  и  иных  объектов  недвижимости,  расположенных  в  границах  зон  округа  санитарной  охраны

минеральных  источников,  расположенных  на  территории  курорта  «Зеленый  город»:

| - | в пределах II зоны санитарной охраны: - размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха; - проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению. |
| --- | --- |

Условно  разрешенные  виды  использования,  которые  могут  быть  разрешены  по  специальному  согласованию  с  органами  санитарно-эпидемиологического  надзора

с  использованием  процедур  публичных  слушаний:

| - | в пределах III зоны санитарной охраны, совпадающей с границей округа санитарной охраны курорта «Зеленый город»: - вводятся организация на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. |
| --- | --- |

| 11. | В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. |
| --- | --- |

Границы СЗЗ определяются на высоте 2м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п.п.3.3 и 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в СЗЗ и зонах ограничения застройки от воздействия электромагнитных излучений радиочастотного диапазона устанавливаются виды запрещенного использования в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03:

| - | не могут иметь статус селитебной территории; |
| --- | --- |
| - | площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта; |
| - | предприятия по обслуживанию автомобилей; |
| - | бензозаправочные станции; |
| - | склады нефти и нефтепродуктов и т.п.; |
| - | резервная территория ПРТО; |
| - | расширение промышленной площадки; |
| - | коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. |

| 12. | Режим природопользования на территории наземных памятников природы устанавливается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных органами государственной власти Нижегородской области. |
| --- | --- |

2.6.2. Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица  №1

| № п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций (ПДК) | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1994 – 1998 г.г. Значения, полученные на основании экспедиционных и стационарных наблюдений для старой части г.Кстово | Взвешенные вещества Оксид углерода Диоксид азота Формальдегид Ксилол Толуол Свинец Марганец | 0,6 0,36 0,705 0,4 0,023 0,04 0,13 0,016 | № ЦМС-Ф/130 от 26.05.00г. |
| 2. | 1996 – 2000 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен- ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 0,038 0,15 0,4 | № 14-42/473 |
| 3. | 1999 – 2003 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен- ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 0,03 0,25 0,3 | № 14/42-259 от 02.06.06г.; № 14/42-263 от 02.06.06г.; |
| 4. | 2000 – 2004 г.г. Значения для окраины г.Кстово, полученные на основании экспериментальных данных | Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | 0,36 0,25 0.05 | № 12-42/31 ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» |

2.6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА,  РАЗМЕРЫ  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ  ЗОН И  САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

Таблица №2

| №№ П/П | Наименование предприятия | Профиль предприятия (источники загрязнения) | Существующее положение |  |  | Соблюдение санитарно- защитной зоны, санитарного разрыва | Проектные предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Санитарно-защитная зона/ класс предприятия, санитарный разрыв, м |  |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды для улучшения условий прожива- ния с учетом требований I-VII глав СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | Санитарно- защитная зона, санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция/ класс предприятия, м | Примечание |
|  |  |  | по тому ПДВ | по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | принятая в генплане |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ООО «Строй-Трейд» | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | - | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | по расчету/IV/100 (п.3.12) |  |
|  |  | Склады горюче-смазочных материалов | - | 100/IV (р.7.1.11 п.7). | 100/IV | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | по расчету/IV/100 (п.3.12) |  |
|  |  | Материальные склады | - | 50/V (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
| 2. | ООО СПК «Ждановский» д.Чаглава | фермы КРС менее 1200 го- лов (всех специализаций), фермы коневодческие | - | 300/III (р.7.1.11 п.2) | 300/III | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | 300/III |  |
|  |  | площадки для буртования навоза и помета | - | 300/III (р.7.1.11 п.5) | 300/III | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | 300/III |  |
|  |  | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | - | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | 100/IV |  |
|  |  | хранилище фруктов, овощей, картофеля, зерна | - | 50/V (р.7.1.11 п.1) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
|  | с.Большое Мокрое | фермы КРС менее 1200 го- лов (всех специализаций), фермы коневодческие | - | 300/III (р.7.1.11 п.2) | 300/III | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/III/300 |  |
|  |  | площадки для буртования навоза и помета | - | 300/III (р.7.1.11 п.5) | 300/III | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | 300/III |  |
|  |  | хранилище фруктов, овощей, картофеля, зерна | - | 50/V (р.7.1.11 п.1) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
| 3. | ИП Челяева | Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски | - | 50/V (р.7.1.5 п.5) | 50/IV | не соблюдается | - | по расчету/V/50 (п.3.12) |  |
| 4. | ИП Смирнов | Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски | - | 50/V (р.7.1.5 п.5) | 50/IV | не соблюдается | - | по расчету/V/50 (п.3.12) |  |
| 5. | ИП Кузнецов | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | - | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | по расчету/IV/100 (п.3.12) |  |
|  |  | Склады горюче-смазочных материалов | - | 100/IV (р.7.1.11 п.7). | 100/IV | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | по расчету/IV/100 (п.3.12) |  |
|  |  | Материальные склады | - | 50/V (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
| 6. | ООО «ПКМ-НН» | Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка) | - | 50/V (р.7.1.1 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
|  |  | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | - | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | 100/IV |  |
| 7. | ООО «Эковтор-К» | Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов | - | 1000/I (р.7.1.12 п.1 ) | 1000/I | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 4.2; 4.5; 3.2; 3.1. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/I/1000 (п.3.12) |  |
| 8. | ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» | Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа | 1000/I (2009г.) | 1000/I (р.7.1.1 п.13 ) | 1000/I | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 4.2; 4.5; 3.2; 3.1. Организация СЗЗ по проекту | 1000/I | располагается за восточной границей сельсовета |
| 9. | ОАО «Сибур-Нефтехим» (Товарно-сырьевая база) | Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа | 1000/I (2006г.) | 1000/I (р.7.1.1 п.13 ) | 1000/I | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 4.2; 4.5; 3.2; 3.1. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/I/1000 | располагается за восточной границей сельсовета |
| 9. | Промывочно-пропарочная станция «Зелецино» Нижегородского филиала ОАО «Первая грузовая компания» | Пункты очистки, промывки и пропарки цистерн (при перевозке нефти и нефтепродуктов) | 500/II (2009г.) | 500/II (р.7.1.1 п.24 ) | 500/II | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 4.2; 4.5; 3.2; 3.1. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/II/500 | располагается за восточной границей сельсовета |
| 10. | Станция «Зелецино» | Железнодорожная станция | - | 200 (МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 ) | 200 | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | по расчету/200 (п.3.12) | располагается за восточной границей сельсовета |
| 11. | Вагонное, локомотивное депо | Производство по ремонту дорожных машин, автомобилей. Кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена | - | 100/IV (р.7.1.2 п.8) | 100/V | не соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | по расчету/IV/100 (п.3.12) | располагается за восточной границей сельсовета |
| 12. | ЛПДС «Староликеево» Горьковского РНУ филиала ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» | Нефтеперекачивающая станция | 200/ (2010) | 200 (прил.6 к п.2.7) | 200 | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2. | 200 | располагается за западной границей сельсовета |
| 13. | ООО «Кстовоагроснаб» «Нижегородсельхозхимия» | Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50т | - | 300/III (р.7.1.11 п.6) | 300/III | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | 300/III | располагается за западной границей сельсовета |
| 14. | Сибиреязвенный скотомогильник | Скотомогильник с захоронением в ямах | - | 1000/I (р.7.1.12 п.3) | 1000/I | не соблюдается | Проведение санации почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву. Строительство саркофага по проекту. Организация СЗЗ по проекту | 200 | Ветеринарно- санитарные правила № 13-7-2/469 от 1995г. |
| 15. | Яма-беккари | Скотомогильники с биологическими камерами | - | 500/II (р.7.1.12 п.3) | 500/II | соблюдается | Проведение надзорных мероприятий натурных исследований атмосферного воздуха, почвы; п.п.4.5; 3.1; 3.6; 4.2 | 500/II |  |
| 16. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации | Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зеленого города (поля фильтрации, 1600 м3/сутки) |  | - | 300 (р.7.1.12 табл.7.1.2) | 300 | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | 300 |  |
|  | с.Большого Мокрого (600 м3/сутки) |  | - | 200 (р.7.1.12 табл.7.1.2) | 200 | соблюдается | Ликвидация, строительство новых очистных сооружений | 200 |  |
| 17. | ГРС | Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана, газонаполнительные (газозаправочные станции с компрессорами на открытой площадке) | - | 300/III (р.7.1.1 п.28 ) | 300/III | соблюдается | В соответствии с п.п.2.3; 5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Организация СЗЗ по проекту | 300/III |  |
| 18. | Кладбища | Погребение усопших |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Большое Мокрое (действующее, староверческое) |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
|  | с.Большое Мокрое (действующее) |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | не соблюдается | вынос огородов. Закрытие | 50/V |  |
|  | д.Зелецино (действующее) |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | не соблюдается | вынос огородов | 50/V |  |
|  | с.Семеть (действующее) |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
|  | д.Чаглава (действующее) |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
|  | с.Новые Ключищи (действующее) |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
| 19. | Магистральные автодороги |  |  |  |  |  |  | на территории населенного пункта между населенными пунктами |  |
|  | - обход г.Кстово на участке автодороги Москва-Н.Новгород-Казань, II категории |  | - | 100 (СНиП 2.07.01-89* п.6.9) | 100 | не соблюдается | Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий в 100 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ шума на территории жилой застройки (в случае необходимости) | 50/100 |  |
|  | - Кстово-Большое Мокрое-Вязовка, IV категории |  | - |  |  |  | Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий в 50 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ шума на территории жилой застройки (в случае необходимости) | 25/50 |  |
|  | - Семеть-Кривая Шелокша, IV категории |  | - |  |  |  | Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий в 50 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ шума на территории жилой застройки (в случае необходимости) | 25/50 |  |
|  | - подъезд к д.Зелецино от автодороги Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саранск, IV категории |  | - | 50 (СНиП 2.07.01-89* п.6.9) | 50 | соблюдается | - |  |  |
|  | - подъезду к с.Семеть от автодороги Кстово-Большое Мокрое-Вязовка, IV категории |  | - | 50 (СНиП 2.07.01-89* п.6.9) | 50 | не соблюдается | Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий в 50 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ шума на территории жилой застройки (в случае необходимости) | 25/50 |  |
| 20. | Котельная | Производство, транспорти- ровка тепловой энергии от котельной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Большое Мокрое |  | - | в соответствии с прим.1 р.7.1.10 |  |  | Выполнение р.7.1.10 прим. 1 СанПиН | Согласно расчетов, для нового стр-ва 50 (п.3.5*СНиП 2.07.01-89*) |  |
|  | с.Новые Ключищи |  | - | в соответствии с прим.1 р.7.1.10 |  |  | Выполнение р.7.1.10 прим. 1 СанПиН | Согласно расчетов, для нового стр-ва 50 (п.3.5*СНиП 2.07.01-89*) |  |
|  | с.Семеть |  | - | в соответствии с прим.1 р.7.1.10 |  |  | Выполнение р.7.1.10 прим. 1 СанПиН | Согласно расчетов, для нового стр-ва 50 (п.3.5*СНиП 2.07.01-89*) |  |
| 21. | Магистральный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к ГРС «Мокрое» ( 530мм) |  |  | 150 (п.2.7, прил.1) | 150 | соблюдается |  | 150 |  |
|  | «Казань-Горький» ( 325мм) |  |  | 150 (п.2.7, прил.1) | 150 | не соблюдается | вынос огородов, закрытие кладбища. | 150 | Расположение фермы КРС в охр.зоне. Необходимо согласовать с организацией, обслуживающей газопровод |
|  | «Пермь-Казань-Горький1» ( 1220мм) |  |  | 350 (п.2.7, прил.1) | 350 | не соблюдается | вынос огородов | 350 |  |
|  | «Пермь-Казань-Горький2» ( 1220мм) |  |  | 350 (п.2.7, прил.1) | 350 | не соблюдается | вынос огородов | 350 |  |
| 22. | Магистральный нефтепровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Альметьевск-Горький 2» ( 820 мм), «Альметьевск-Горький 3» ( 1020 мм), в одном коридоре |  |  | 150 СНиП 2.05.06-84,табл.4 200 СНиП 2.05.06-84,табл.4 | 200 | не соблюдается | вынос огородов | 200 |  |
|  | «отвод Сургут-Полоцк» ( 820 мм), |  |  | 150 СНиП 2.05.08-85,табл.4 | 150 | не соблюдается | вынос огородов | 150 |  |
|  | «Горький-Ярославль» ( 820 мм), |  |  | 150 СНиП 2.05.08-85,табл.4 | 150 | соблюдается |  | 150 |  |
|  | «Горький-Рязань 1» ( 720 мм), «Горький-Рязань 2» ( 530 мм), «Лупинг Горький-Рязань 1» ( 530 мм), в одном коридоре |  |  | 150 СНиП 2.05.08-85,табл.4 150 СНиП 2.05.08-85,табл.4 150 СНиП 2.05.08-85,табл.4 | 150 | не соблюдается | вынос огородов | 150 |  |
| 23. | Магистральный трубопровод сжиженных углеводородных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этиленопровод ( 426 мм) Пропиленопровод ( 219 мм) в одном коридоре |  |  | 500 СНиП 2.05.08-85,табл.20 250 СНиП 2.05.08-85,табл.20 | 500 | не соблюдается | вынос огородов | 500 |  |
| 24. | Индивидуальные гаражи | Хранение легкового транспорта |  | Согласно р.7.1.12 табл.7.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | - с.Б.Мокрое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14 ед. (сущ.) |  |  | 15 | 15 | соблюдается | - | 15 |  |
|  | - 274/358 ед. (I очередь./расчетный срок) |  |  |  |  |  | - | 50 |  |
|  | - с.Новые Ключищи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 65/85 ед. (I очередь./расчетный срок) |  |  |  |  |  | - | 25 |  |
|  | - проектируемые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9/12 ед. (I очередь./расчетный срок) |  |  |  |  |  | - | 15 |  |
| 25. | СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Чаглава | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 |  |  |  |  |  | 100/IV |  |
|  | с.Большое Мокрое | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 |  |  |  |  |  | 100/IV |  |
|  | Пересечение обхода г.Н.Новгорода с а/д местного значения на д.Кривая Шелокша | Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 300/III |  |
| 26. | АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пересечение обхода г.Н.Новгорода с а/д местного значения на д.Кривая Шелокша | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом |  |  |  |  |  | 100/IV |  |
| 27. | ОАО «Сибур-Нефтехим» (база сжиженных углеводородов) |  |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 500 (р.7.1.14 п.4) (согласно данным Роспотребнадзора по Нижегородской области от 22.06.2011 №04-8661) | Перед выполнением рабочей документации для нового жилого строительства в районе д.Новая Деревня необходимо выполнить исследования атмосферного воздуха и разработать сводный том ПДВ и сводный проект СЗЗ промузла для установления окончательного размера СЗЗ |
| 28. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с.Большое Мокрое |  |  |  |  |  | - | 200 (р.7.1.12 табл.7.1.2) |  |
|  | - с.Семеть |  |  |  |  |  | - | 100 (р.7.1.12 табл.7.1.2) |  |
|  | - д.Новая Деревня |  |  |  |  |  | - | 150 (р.7.1.12 табл.7.1.2) |  |
|  | - д.Кривая Шелокша |  |  |  |  |  | - | 150 (р.7.1.12 табл.7.1.2) |  |
| 29. | Сливной колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Кривая Шелокша |  |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 300/III (р.7.1.13 прим. 4) |  |
|  | в районе существующих очистных сооружений хоз-бытовой канализации с.Большое Мокрое |  |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 300/III (р.7.1.13 прим. 4) |  |
| 30. | ООО СПК «Ждановский» д.Чаглава (новая площадка) | фермы КРС менее 1200 го- лов (всех специализаций), фермы коневодческие |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 300/III (р.7.1.11 п.2) |  |
| 31. | Склады, логистические центры | Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров |  |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.1) |  |
| 32. | Цех по розливу воды | Склады, перегрузка пищевых продуктов, овощей, фруктов, напитков и др. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Семеть |  |  |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.14 п.3) |  |
|  | д.Новая Пунерь (2 площадки) |  |  |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.14 п.3) |  |

2.6.4 Список  водных  объектов  на  территории сельсовета

Таблица  №3

| №№ п/п | Наименование водотока, озера | Куда впадает, где расположено | Длина, км (для водо- токов), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо-охранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реки на территории сельсовета |  |  |  |  |  |
| 1. | р.Кудьма | р.Волга | 144 | 200 | 40-50 |
| 2. | р.Шелокшонка | р.Кудьма | 17 | 100 | 40-50 |
| Ручьи на территории сельсовета |  |  |  |  |  |
| 3. | руч.Семетка | р.Шелокшонка | < 10 | 50 | 50 |
| 4. | руч.Шелокшонка | руч.Семетка | < 10 | 50 | 50 |
| 5. | ручьи б/н |  | < 10 | 50 | 50 |
| Озера и пруды на территории сельсовета |  |  |  |  |  |
| 5. | озера и пруды б/н |  |  0,5 | - | 40-50 |

Для водных объектов общего пользования береговая полоса определена шириной 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, береговая полоса составляет пять метров.

2.6.5 Данные  Роспотребнадзора в  Нижегородской  области  по  радиопередающим  объектам

Таблица  №4

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Санитарно- защитная зона (ЗСО) | Зона ограничения застройки (ЗОЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Базовая станция №737 СПС-900/1800 стандарта CSM ЗАО «НСС» | Нижегородская область, Кстовский район, д.Новая, антенная опора | не требуется | на высотах до 18,0м не образуется, на высотах 18-35м составляет 48м. В зоне ограничения на расстоянии до 48м жилых строений нет |
| 2. | Станция радиорелейной связи Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком» | Кстовский район, с.Большое Мокрое, ул.Школьная, д.3а | не требуется | на высотах до 8м не образуется, на высотах 8-11м составляет 38м. В зоне ограничения на расстоянии до 38м жилых строений нет. |

2.7. Градостроительные  регламенты  территориальных  зон

по  параметрам  застройки  земельных  участков

2.7.1.  Жилые зоны

Ж-2  - Зона   многоквартирной  жилой  застройки 2-3

Параметры застройки.

Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома принимается из расчета:

| - | 19,3 м2 на 1 человека при уплотнении существующей застройки; |
| --- | --- |
| - | минимальное процентное соотношение площади застройки к площади земельного участка, предназначенного для нового строительства должно быть не менее 50%. |

Жилые здания следует располагать с отступом от красных линий не менее 6 м, либо по линии сложившейся застройки. Между длинными сторонами жилых зданий в зоне Ж-1, Ж-2 следует принимать расстояние по расчёту инсоляции. Площадь озелененной территории квартала секционной застройки должна составлять не менее 25 % от площади квартала.

Размещение площадок различного назначения необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее:

| - | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м; |
| --- | --- |
| - | для отдыха взрослого населения – 10 м; |
| - | для занятий физкультурой (в зависимости от их шумовых характеристик) – 10-40 м; |
| - | для хозяйственных целей – не менее 20 м; |
| - | для выгула собак – не менее 40 м. |

Расстояние от площадок для сушки белья не нормируются; расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 30 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 50 м. Расстояние от края проезжей части улиц, местных проездов до линии застройки следует принимать не более 15 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженность не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками.

Тротуары устраиваются приподнятыми на 15 см над уровнем проездов, минимальная ширина тротуара 0,75 м.

Для жителей секционных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами селитебной территории, при домах допускается устройство встроенных

или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов из расчета 4-5 м2 на одну семью.

Размещение таких хранилищ по линии застройки запрещается. Места размещения построек для скота определяются градостроительной документацией или по согласованию с Госнадзорными службами.

Использование территории общего пользования под востребованные нужды осуществляется по согласованию с Местными органами самоуправления и Госнадзорными службами в соответствии с действующим законодательством и действующими нормами и правилами.

Востребование должно исключать появление на территории санитарно-защитных зон и деятельность, связанную с вредным воздействием на окружающую среду (воздух, вода, земля).

Требования  к  использованию  территории:

| - | запрещаются стоянки во дворах многоквартирных жилых домов грузового автотранспорта, тракторов и сельхозмашин; |
| --- | --- |
| - | запрещается пристраивать к многоквартирному жилому дому жилые и нежилые помещения. Изменение размеров дома допускается только при плановой реконструкции; |
| - | лоджии дома должны быть все застеклены либо все открытые. Столярные изделия оконных проемов и лоджий должны быть окрашены в один цвет – белый; |
| - | запрещается заменять материал изменять конструкцию ограждения балконов; |
| - | ограждения вокруг дома должны быть одного материала, конструкции, высотой не более 0,7 м и окрашены в один цвет; |
| - | строительство гаражей, бань и хозяйственных построек во дворе многоквартирного дома, если это не предусмотрено проектом при строительстве дома, запрещается. |

Ж-1,  Ж-1А –  Зона  малоэтажной  жилой  застройки

Требования к использованию территории зоны Ж-1, Ж-1А:

| - | минимальная площадь участка на один отдельно стоящий дом 1000 м2; |
| --- | --- |
| - | минимальное процентное соотношение площади застройки к площади земельного участка, предназначенного для нового строительства должно быть не менее 60:; |
| - | жилые здания следует располагать с отступом от красных линий на 5-8 м; |
| - | сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома одиночных или двойных – не менее 15 м; до 8 блоков – не менее 25 м; |
| - | размеры хозяйственных построек следует приниматься в соответствии со СНиП 2.08.01.81; |
| - | разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или блокированному дому с соблюдением требований СНиП 2.08.01-89*; |
| - | допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом противопожарных санитарных норм и правил; |
| - | посадка деревьев и кустарников на придомовом участке в районе индивидуальной застройки не должны мешать соседям; |
| - | посадка зеленых насаждений по отношению к инженерным коммуникациям производится в соответствии со СНиП 2.08.01-89*; |
| - | размещение жилых и хозпостроек на земельном участке производится после согласования с органами Местного самоуправления и Госнадзорными службами в соответствии с действующими нормами и правилами. |

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

| - | от границ соседнего участка до: |
| --- | --- |
| - | основного строения – 3 м; |
| - | Хозяйственных и прочих строений – 1 м; |
| - | для скота и птицы – 4 м; |
| - | открытой стоянки – 1 м; |
| - | отдельно стоящего гаража – 1 м; |
| - | от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений (СНиП 2.07.01-89*). |

Высота зданий:

| - | для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 13,6 м; |
| --- | --- |
| - | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 7 м; |
| - | вспомогательные строения размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается; |
| - | ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. |
| - | со стороны главных улиц ограждения должны быть прозрачными; |
| - | характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала; |
| - | любые ограждения (фасадные и между участками ) под ИЖС не должны превышать 1,5 метров, быть просматриваемыми; |
| - | расстояние от выгреба хозяйственно-бытовых стоков до границы земельного участка и строений не менее 1 м; |
| - | расстояние от линии электропередач ВЛ-10 кВ – 10 м, ВЛ-0,4 кВ – не менее 2 м от границы земельного участка и строений; |
| - | ограждения земельного участка со стороны улицы высотой не более 160 см, на ширину фасада дома прозрачными и окрашены краской; |
| - | в обязанности застройщика входит поддержание в надлежащем состоянии ограждения по передней и задней меже и одной из боковых; |
| - | в обязанности застройщика входит уборка территории между границей земельного участка и проезжей частью дороги; |
| - | запрещается перед домом на улице складирование дров, сена, строительного материала, а также стоянка и хранение грузовых автомашин, тракторов и сельхозмашин; |
| - | деревянные детали фасада здания должны быть окрашенными; |
| - | при устройстве забора столбы должны находиться с внутренней стороны ограждения; |
| - | заложить ограничения по числу единиц хранения автотракторной техники и сельхозмашин на земельном участке в зоне усадебной застройки не более 1 ед.; |
| - | тротуары располагаются на расстоянии не менее 1 м от ограждения, и ширина их должна быть не менее 1,2 м, вдоль проезжей части дороги застройщик обязан посадить деревья на расстоянии 5 м друг от друга; |
| - | запрещается подключение жилого дома к водопроводной сети без установки водомерного счетчика; |
| - | контейнеры под твердые бытовые отходы необходимо устанавливать в переулках, минимально допустимое поголовье дом. животных (шт.) для содержания в хозяйственных постройках на один дом (с СЗЗ – 20 м): свиньи не более 5; коровы – 5, овцы – 15, птица – 50, лошади – 5 (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); |
| - | строительство магазинов, установка торговых киосков, пунктов общественного питания должны производиться только с согласия жителей и органов Местного самоуправления (Противопожарные требования согласно СНиП 2.07.01-89* приложение 1*); |
| - | допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласованию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. |

|  | 2.7.2. Общественно-деловые зоны |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0-1, О-2, О-2А, 0-3,О-3А, 0-4А, О-5А, О-6А |  |
|  | Параметры застройки: |  |
| 1. | По заданию на проектирование разрабатываемого службами администрации района. |  |
| 2. | Высота зданий: |  |
| - | шпили, башни, флагштоки – без ограничений. |  |
|  | 2.7.3. Рекреационные зоны |  |
|  | Р-1, Р-1А – Озелененные территории общего пользования |  |
|  | Параметры использования территории: |  |
| - | зелёные насаждения – 65-75 %; |  |
| - | аллеи и дороги – 10-15 %; |  |
| - | площадки – 8-12 %; |  |
| - | сооружения – 5-7 %. |  |
|  | Р-2,Р-3 – Зона природного ландшафта |  |
|  | Параметры использования территории: |  |
| - | зелёные насаждения, открытые луговые пространства, водоёмы – 93-97 %; |  |
| - | дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые сооружения – 2-5 %; |  |
| - | обслуживающие сооружения, хозяйственные постройки – 2 %. |  |
|  | 2.7.4. Зона водных объектов |  |
|  | П-3, ВО - Территории водных объектов |  |
| Параметры застройки устанавливаются в соответствии с режимом охраны водоёма. |  |  |
|  |  | 2.7.5. Производственные зоны |
| П2 |  | Зона предприятий II класса вредности. |
| П3 |  | Зона предприятий III класса вредности. |
| П4 |  | Зона предприятий IV класса вредности. |
| П5 |  | Зона предприятий V класса вредности. |

Для зон параметры застройки определяются в зависимости от специфики и технологии производства предприятия.

Требования  к  использованию  территории:

| - | благоустройство территорий производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов; |
| --- | --- |
| - | территория, занимаемая площадями предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории производственной зоны; |
| - | строительство вести в соответствии с имеющимся техническим проектом; |
| - | разбивка предприятий по классам вредности приведена для учета при размещении новых предприятий и реконструкции старых. |

Противопожарные требования согласно СНиП 2.07.01-89*.

2.7.6. Зоны  специализированного  использования

К,КА – зона  кладбищ

Параметры застройки устанавливаются в соответствии с МДС 13-2.2000 «Инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в РФ»:

Для территорий нового строительства:

- площадь участка на одно захоронение не менее – 3 м2;

- высота ограждения не более – 0,5 м.

2.7.7. Санитарно-защитные  зоны П-6,П-6А

Требования  к  использованию  СЗЗ:

| - | Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая устройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы; |
| --- | --- |
| - | размеры санитарно-защитных зон предприятий устанавливаются в результате градоэкологического анализа состояния окружающей среды поселка в соответствии с классом санитарной вредности предприятия; |
| - | минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60%. В санитарно-защитной зоне со стороны застройки селитебной территории необходимо устройство полосы древесно-кустарниковых насаждений шириной 20 м. |

2.7.8. Зона  сельскохозяйственного  назначения  -  СХ

Требования  к  зоне:

| - | территории этой зоны могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и правилами застройки; |
| --- | --- |
| - | изъятие сельскохозяйственных земель под иное функциональное востребование производится на основании действующего законодательства органом Местного самоуправления. Изменение функционального использования сельскохозяйственной зоны требует технико-экономического обоснования и далее разработки на эту зону градостроительной проектной документации. Противопожарные расстояния между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76. |

2.7.9. Требования  к  зоне  водных  объектов

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Землепользователи, в том числе владельцы коммуникаций, обязаны осуществляться периодическую (не реже 1 раза в год) очистку прибрежной территории, откосов водных объектов, находящихся на территории отведенного землевладения. При эксплуатации коммуникаций, находящихся в водоохраной зоне, должны соблюдаться надлежащие требования по предотвращению загрязнения водного объекта.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей и органы Местного самоуправления, на территории которых находятся водные объекты. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос. Владельцы коммуникаций, проходящих в водоохранных зонах. обеспечивают выполнение работ, предусмотренных в проектах их обустройства. При несовместимости технических условий содержания коммуникаций различного профиля и водных объектов следует руководствоваться правилами содержания последних. Инженерные сооружения (трубоппереезды, пешеходные, автомобильные, железнодорожные мосты), находящиеся в водоохраной зоне, эксплуатируются их владельцами с соблюдением водоохранных правил.

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земель участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На приграничных территориях с другими субъектами РФ режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается органами Исполнительной власти по совместному представлению Бассейновых или Территориальных органов управления использованием и охранной Водного фонда Министерства природных ресурсов РФ.

Лица, виновные в нарушении режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

При установлении на водных объектах санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Государственный контроль за соблюдением порядка установления размеров границ, а также режима хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на орган Исполнительной власти Нижегородской области, Территориальный орган управления использованием и охраной водного Министерства природных ресурсов РФ, специально уполномоченный орган управления использованием и охраной земель и специально уполномоченный орган управления лесным хозяйством в пределах их полномочий.

Для обеспечения санитарно-гигиенических, социальных, рекреационных, водоохранных требований необходимо предусмотреть следующие инженерные мероприятия:

| - | защита от подтопления грунтовыми водами; |
| --- | --- |
| - | благоустройство и озеленение берегов; |
| - | противооползневые и береговые укрепления; |

Приложения

1. Основные  термины  и  определения

Блокированный жилой дом – жилой дом квартирного типа, состоящий из 2-х или более квартир, каждая из которых имеет изолированный выход на отдельный земельный участок.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах разрешено в силу поименования этих видов в Правилах, при соблюдении правил, установленных нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Градостроительный регламент – совокупность установленных правилами застройки параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских поселениях, а также допустимых изменений объектов капитального строительства при осуществлении градостроительной деятельности в пределах каждой зоны.

Градостроительные требования (требования к ведению градостроительной деятельности) – нормативные положения, регулирующие градостроительное развитие территории в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории (недвижимости) удовлетворять необходимым общественным требованиям к её состоянию и использованию.

Жилой дом усадебного типа – жилой дом, имеющий отдельный земельный участок.

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Зона градостроительного регулирования – часть территории поселения, применительно к которой и соответственно ко всем земельным участкам и иным объектам капитального строительства, там расположенным, устанавливается единый градостроительный регламент разрешенного использования и строительного изменения объектов капитального строительства.

Земельный участок – выделенный в соответствии с законодательством единичный участок территории с официально обозначенными границами для использования, обустройства, строительства.

Изменение объектов капитального строительства – любое изменение вида использования земельного участка или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых или существующих строений или сооружений, изменение размеров земельного участка.

Индивидуальная жилая застройка – застройка кварталов жилыми домами, предназначенными для проживания одной семьи и имеющими отдельные земельные участки.

Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые с отступом от красных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.

Межевание – комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов капитального строительства..

Минимальная площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.

Малоэтажная жилая застройка - застройка кварталов и микрорайонов многоквартирными жилыми домами от 2-х до 3-х этажей.

Недвижимость (объектов капитального строительства) – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без не соразмеримого ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья.

Обременения (ограничения) – наличие установленных законом или уполномоченным органом в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов в градостроительства – использование объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом: ограничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодательством РФ, а также сервитуты.

Приусадебный участок – земельный участок, имеющий установленные границы, непосредственно примыкающий к жилому дому, предназначенному для проживания одной семьи.

Правила землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений (правила застройки) – нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие использование и изменение объектов недвижимости посредством введения градостроительных регламентов.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Для собственника недвижимого имущества, в отношении которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.